# Одеський національний медичний університет

## Кафедра Біофізики, інформатики та медапаратури

### Методична розробка самостыйноъ роботи аспірантів

щодо вивчення теми:

Сучасні тенденції розвитку компютерних та мережевих технологій

на прикладі візуалізації та обробки медичних зображень.

Затверджено

на методичній нараді кафедри

Протокол № 1 від “27” серпня 2021 р.

Зав кафедрою

Проф.____________Годлевський Л.С.

Одеса  - 2021 р.

- Візуалізація

- Актуальність теми.

Використання медичних зображень є одним з важливих засобів отримання візуальної інформації про внутрішні структури й функції людського тіла. Крім того, використання методів медичної візуалізації набуває все більшої ваги у процесі діагностики . Арсенал методик, що використовуються, є досить широкий: це радіологічні зображення (звичайна рентгенографія й томографія), ядерно-магнітний резонанс, ультразвук, фотографічні зображення в цитології, патології, дерматології, відеофільми в ендоскопії, зображення, отримані в результаті реконструкції.

- Конкретні цілі заняття:

інтерпретувати:

- методики отримання медичних зображень;

- засоби отримання медичних зображень.

аналізувати:

- зразки медичних зображень;

- обєкти медичних зображень;

- сучасні тенденції обробки зображень.

демонструвати:

- вміння обробки та візуального аналізу медичних зображень

- Базовий рівень підготовки

| Назви попередніх дисциплін | Отримані навики |
| --- | --- |
| Елективний курс «Європейський стандарт компютерної грамотності» | Володіти навичками роботи з програмним забезпеченням компютера: вміти завантажувати графічний редактор, працювати з графічними файлами, змінювати параметри графічних об′єктів у середовищі графічного редактора |

- 4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття

4.1. Перелік основних термінів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

| Термін | Визначення |
| --- | --- |
| Медичне зображення | доступну зоровому сприйняттюкартину просторового розподілу будь-якого виду випромінювання, трансформованого у видиму частину оптичного діапазону |
| Аналогові зображення | Зображення, які несуть у собі інформацію безперервного характеру |
| Матричні зображення | Зображення, які отримуються за допомогою комп'ютера. Вони мають у своїй основі матрицю, що міститься в пам’яті ПК |
| Рентгенологія | Метод отримання зображення, який використовує іонізуюче випромінювання від джерела рентгенівських променів. |
| Комп'ютерна томографія | Метод отримання зображення, який використовує рентгенівські промені, але замість одного плоского зображення КТ-зображення отримується у результаті комп'ютерної обробки декількох зображень, відзнятих у різних напрямках |
| Ядерно-магнітний резонанс | Метод отримання зображення, при якому комп'ютер відновлює зображення від отриманих радіосигналів, інтенсивність і тривалість яких залежить від біологічних характеристик тканини |
| Ультразвукове дослідження | Метод отримання зображення, який використовує звукові (пружні) коливання високої частоти. Зонд випускає ультразвукові імпульси й одержує відбиті, які за допомогою п'єзоелектричних кристалів перетворюються в електричні сигнали |
| Сцинтиграфія | Метод отримання зображення організм уводиться радіоактивна мітка, що має тропізм до певного виду тканини. |

4.2. Теоретичні питання до заняття:

- Поняття медичного зображення. Медичне зображення як обєкт медичної інформатики.

- Засоби отримання зображень.

- Обробка медичних зображень.

- Проблеми обробки та аналізу зображень. Сучасні тенденції обробки зображень.

- Обробка двовимірних та тривимірних медичних зображень.

Зміст теми

# Поняття медичного зображення.

Робота з графічною інформацією традиційно є одним з найважливіших напрямів застосування комп'ютера в медицині, який розглядається у спеціальному підрозділі медичної інформатики, що отримав назву аналіз медичних зображень.

Медичне зображення є одним з важливих засобів отримання візуальної інформації про внутрішні структури й функції людського тіла. Воно може бути отримане радіологічними або нерадіологічними методами.

Призначення радіологічних методів  зробити доступним для візуального сприйняття інформацію, що не сприймається безпосередньо зором. Така інформація (зображення органів або частин органів) отримується за допомогою випромінювання. Це випромінювання має, як правило, електромагнітну природу. Медичні зображення органів (medical imaging) отримані засобами радіологічної діагностики є головним джерелом інформації в галузі охорони здоров’я. Всі ці методи для отримання зображень використовують обчислювальні процедури.

Нерадіологічними методами отримують зображення, що відзняті відеокамерою (ендоскопія) або сфотографовані (мікроскопічні зображення в гістології, патології, дерматологічні зображення тощо). Ці типи зображень також можуть бути переведені в цифрову форму й згодом оброблені.

Надалі будемо розглядати переважно медичні зображення, отримані радіологічними методами. Саме тому під поняттям „медичне зображення” розумітимемо доступну зоровому сприйняттю картину просторового розподілу будь-якого виду випромінювання, трансформованого у видиму частину оптичного діапазону.

Після утворення зображення воно має бути інтерпретовано. Засіб інтерпретації та показу може бути носієм вихідного зображення, наприклад, відеофільм, з якого було сформовано зображення, або інший носій – фотографія чи монітор комп'ютера.

### Медичне зображення як об'єкт медичної інформатики.

Усе різноманіття медичних зображень, незалежно від способів їхнього отримання, може бути віднесено до однієї з двох основних груп: аналогове і матричне зображення.

До аналогових зображень відносяться ті, які несуть у собі інформацію безперервного характеру. Це зображення на звичайних рентгенограмах, сцінтиграмах, термограмах. Аналогові сигнали  це безперервні сигнали, у них присутнє багато зайвої інформації.

До матричних зображень відносяться такі, які отримуються за допомогою комп'ютера. Вони мають у своїй основі матрицю, що міститься в пам’яті ПК. Матричними зображеннями є образи, що отримані при комп'ютерній томографії, ціфрової рентгенографії, МР-томографії, ЕОМ-сцинтиграфії з комп'ютерною обробкою інформації, ультразвуковому скануванні. Таким чином, матричні зображення на відміну від аналогових мають дискретний характер. Оскільки в основі матричних зображень лежить комп'ютерізована технологія, вони стають доступними для різноманітної обробки на ЕОМ.

Необхідно відзначити, що аналогові зображення можуть бути перетворені в матричні і, навпаки, матричні в аналогові. З цією метою застосовують спеціальні пристрої: аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі.

Матричне зображення формується шляхом сканування електронним променем по рядках. Тим самим створюється можливість для сприйняття зображення в реальному часі. Для цього застосовується спеціальний дисплейний процесор, який через систему зв'язку (інтерфейс) підключений до основної ЕОМ. Пам'ять дисплейного процесора організована у вигляді матриці, кожному з елементів якої відповідає своя визначена ділянка дисплея. Подібна елементарна одиниця матричного зображення, який відповідає занумерована ділянка пам'яті, отримала назву «піксель» (від англійського pixel-picture element – елемент картини). Таким чином, уся площа екрану дисплея являє собою матрицю – сукупність пікселів. У променевій діагностиці площа дисплея може формуватися у вигляді наступних матриць: 3232, 64  64, 128  128, 256  256, 512  512, 1024 1024, 10241280 пікселів. Чим на більше число пікселів розбивається площа дисплея, тим вище розподільна здатність системи відображення.

Кожен піксель зображення записується в пам'яті дисплейного процесора різним числом біт – від 2 до 16. Чим більшою кількістю біт інформації представлений кожен піксель зображення, тим краще зображення за своїми зоровими властивостях і тим більше інформації воно містить про досліджуваний об'єкт. Так, 6-бітний піксель (байтова система запису пікселю), що найчастіше використовується в ультразвуковій діагностиці, містить 26 = 64 відтінків сірого кольору (від чорного до білого). У радіонуклідній діагностиці використовується переважно 8-бітний піксель , у ньому 28 = 256 градацій, тобто рівнів сірого. Неважко підрахувати, що матричне зображення 6464 пикселів у радіонуклідній діагностиці вимагає 4096 байт пам'яті, а зображення 128  128 пікселів – 16384 байт.

Більш досконалі системи радіонуклідної діагностики мають зображення 256256 і навіть 512512 пікселів. Для формування таких зображень потрібно при 8-бітному пікселі близько 64 і 256 кілобайт пам'яті комп'ютера, відповідно. Збільшення обсягу задіяної пам'яті неминуче приводить до зниження швидкості обміну інформацією, що супроводжується збільшенням часу, необхідного для побудови кожного кадру зображення. Тому деталізовані растри (256256 і 512512) застосовують переважно для отримання статичних зображень, тобто у діагностиці осередкових змін в органах, тоді як грубі растри (6464 і 128128) використовують головним чином для динамічних досліджень.

Усі медичні зображення в променевій діагностиці можуть існувати у вигляді твердих копій – рентгенограм, відбитків на папері, фотопапері; на магнітних носіях  стрічках, дисках; або у нефіксованому вигляді – на екрані дисплея або рентгенодіагностичного апарата.

Об'єкти медичного зображення можна поділяти на тверді фрагменти (кістки) та фрагменти, що можуть бути деформовані (структури м'якої тканини); або на статичні фрагменти (череп) та динамічні (серце, рухомі з'єднання).

### Методи отримання медичних зображень

Для отримання одно або двовимірних медичних зображень можна використовувати:

- електромагнітне випромінювання;

- ультразвук.

Методами отримання двовимірних медичних зображень є:

- цифрова радіологія;

- комп'ютерна томографія;

- ядерний магнітний резонанс;

- 2D-ультразвук.

Методами й джерелами тривимірних зображень є:

послідовність радіологічних зображень або томографічне зображення динамічного об'єкта;

обємне томографічне зображення частини нерухомого об'єкта.

Коротко опишемо зазначені методики.

Рентгенологія (звичайна радіологія) використовує іонізуюче випромінювання від джерела рентгенівських променів. Це найпоширеніший метод у відділеннях радіології. Зображення реєструється на плівці, чутливої до рентгенівських променів, і може бути згодом із цих плівок переведено в цифрову форму. Можна отримати й безпосередньо цифрове зображення, минаючи стадію рентгенографічної плівки – в нових апаратах, які замість плівок використовують спеціальні матриці.

Цифрова ангіографія показує судини, видаляючи із зображень небажані структури (кості й внутрішні органи). Дослідження проводять у два етапи. Спочатку отримують зображення до ін'єкції контрастної речовини і переводять їх у в цифрову форму. Потім вони використовуються для створення маски, що буде видалена із зображень, отриманих після ін'єкції.

Комп'ютерна томографія (КТ) також використовує рентгенівські промені, але замість одного плоского зображення КТ-зображення отримується у результаті комп'ютерної обробки декількох зображень, відзнятих у різних напрямках.

При ядерно-магнітному резонансі (ЯМР) комп'ютер відновлює зображення від отриманих радіосигналів, інтенсивність і тривалість яких залежить від біологічних характеристик тканини. Не використовуючи іонізуючу радіацію, ЯМР надає зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин. Ультразвукове дослідження (УЗД) використовує звукові (пружні) коливання високої частоти. Зонд випускає ультразвукові імпульси й одержує відбиті, які за допомогою п'єзоелектричних кристалів перетворюються в електричні сигнали. Сигнали, які отримані від декількох паралельних каналів, переводяться в цифрову форму й обробляються, у результаті чого утворюється зображення.

Під час сцинтиграфії в організм уводиться радіоактивна мітка, що має тропізм до певного виду тканини. Випромінювання, що випускається, фіксується за допомогою чутливої до радіації камери. Відновлене зображення використовується для оцінювання функції органа.

Усі радіологічні методики отримання зображення можуть бути подані у вигляді наступної схеми (рисунок 1).

Перший блок у цій схемі  джерело випромінювання. Джерело випромінювання може знаходитися поза пацієнтом (наприклад, при рентгенологічному й ультразвуковому дослідженні) або може бути введенним в організм (наприклад, при радіонуклідних дослідженнях).

Наступний болок  детектор випромінювання. .Він опосредованно взаємодіє безпосередньо з об'єктом (пацієнтом). Його призначення  вловити електромагнітне випромінювання або пружні коливання і перетворити їх у діагностичну інформацію. У залежності від виду випромінювання детектором можуть бути флюоресцентний екран, фото- або рентгенівська плівка, й ін.

Система утворення зображення

Зображення

Джерело випромінювання

Обєкт (пацієнт)

Блок перетвореня

Синтезатор зображення

Детектор випромінювання

Рис.1. Система утворення зображення.

У деяких системах інформаційні сигнали з детектора надходять у блок перетворення і передачі сигналу. Призначення цього блоку - підвищити інформаційну ємність сигналу, забрати перешкоди («шум»), перетворити його в зручний для подальшої передачі вид.

Потім перетворені сигнали передаються в синтезатор зображення. Його призначення, як випливає вже із самої назви, - створити зображення досліджуваного об'єкта  органа, частини тіла, всієї людини. Зрозуміло, при використанні різних методик зображення буде різним. Рентгенограми розкривають перед нами переважно макроморфологію органів і систем. Радіонуклідні сцинтиграми відображають у першу чергу функціональну анатомію людини. Ультразвукове дослідження дозволяє судити про будову і функцію органів шляхом аналізу їхньої акустичної структури. Термографія  метод оцінки теплового поля людини.

Променеві дослідження планує і виконує лікар-діагност. Це лікар, що отримав спеціальну підготовку в деякій області променевої діагностики або оволодів всіма її розділами. Його діяльність складається з прийому візуальної інформації, її обробки, інтерпретації результатів та ухвалення діагностичного рішення

# Обробка медичних зображень.

У наш час на зміну аналоговим приходять цифрові медичні зображення. Переведення в цифрову форму (із самого початку їхнього отримання або згодом) полегшує обробку зображень, зберігання й передачу медичних візуальних даних. Ці можливості значно розширилися з появою АРМ із великим обємом пам'яті для зберігання даних і достатньою обчислювальною потужністю.

Інформаційні технології можуть допомогти на всіх етапах отримання й обробки медичних зображень. Комп'ютери безпосередньо приймають участь у створенні деяких типів зображень, які не можуть бути отримані іншим способом: комп'ютерна томографія, позитронна емісійна томографія (ПЭТ), ядерний магнітний резонанс.

Цифрова обробка зображення може використовуватися з метою:

- поліпшення якості зображення, компенсації дефектів системи, що реєструє, і зменшення шуму;

- розрахунку клінічно важливих кількісних параметрів (відстані, площі, обєму, тощо);

- полегшення інтерпретації (розпізнавання структури, обчислення дози для променевої терапії);

- встановлення зворотного зв'язку (автоматизовані хірургічні втручання).

Стиснення зображень зменшує обєм пам'яті для зберігання даних і час для їх передачі.

Зберігання переведених у цифрову форму зображень на твердих магнітних дисках або CD спрощують організацію архівів і доступ до них.

Передача переведених у цифрову форму зображень між лікувальними установами дозволяє декільком експертам швидко консультуватися для прийняття діагностичних або терапевтичних рішень і поліпшує контроль за лікуванням пацієнта (телерадіологія, телепатологія).

## Основні принципи обробки зображень.

Обробка й аналіз зображень – це покрокова процедура, що залежить від результатів попереднього етапу, а також знань і досвіду оператора.

Фаза попередньої обробки поліпшує якість зображення, а фаза сегментації виділяє елементи, його складові, що в остаточному підсумку поліпшує якість і точність діагностики.

## Попередня обробка.

Фаза попередньої обробки усуває відхилення, пов'язані із системою генерації зображення, і зменшує шуми. Методи, що використовуються, обробляють за допомогою спеціальних програм цифрові дані й у такий спосіб поліпшують видимість деяких анатомічних структур.

## Зміна контрастності зображення.

Розрахунок гістограми зображення створює подання кількості пікселів для кожного рівня сірого в зображенні.

Аналіз гістограми робить очевидним розподіл сірих рівнів у зображенні й допомагає судити про якість оцифровки. Якщо гістограма має нелінійний розподіл, то багато деталей будуть загублені. Операції по вирівнюванню гістограми поліпшують контрастність й, відповідно, відображення деталей.

## Сегментація.

Ця фаза обробки зображення ізолює окремі елементи зображення (органи, клітини й т.д.). Метод заснований на ідентифікації однакових піселів з допустимим рівнем похибки. Порівнянням двох різних за часом сегментованих зображень виявляють динаміку.

## Розрахунок параметрів.

Розрахунок лінійних й об'ємних параметрів анатомічних утворень.

## Інтерпретація зображень.

Автоматична комп'ютерна інтерпретація поки ще залишається проблемою. Для її якісного виконання потрібна база знань з порівняльної та патологічної анатомії. Отримані структури й параметри повинні бути порівняні з відомими структурами й класифіковані. Повинні використовуватися й інші методи отримання клінічних і біологічних даних для автоматичної діагностики, що ще недосяжно в наш час.

# Сучасні тенденції обробки зображень

Сучасні тенденції в медичному зображенні включають двовимірну й тривимірну медичну обробку зображень за допомогою комп'ютера.

Іншим аспектом дій є створення баз даних медичних зображень. Однією з таких баз є "visible human project" (www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html.). Мета цього проекту – забезпечити набори даних для використання у вивченні анатомії; для використання в проведенні досліджень; для використання в освітніх, діагностичних проектах.

Конструкція цифрових анатомічних атласів й інших наборів візуальних довідкових даних вимагає удосконалення променевих методик дослідження.

### Обробка двовимірних та тривимірних медичних зображень.

# Обробка двовимірних медичних зображень

Розглянемо найбільш типові приклади використання обчислювальних систем: компютерну томографію, ультразвукову діагностику і компютерну фіброскопію.

Томографічний метод знаходить усе більш широке застосування в медичній практиці в зв'язку з тим, що в останні десятиліття з'являються все нові й нові методи реєстрації стану внутрішніх тканин організму. Напевно, методи ядерного магнітного резонансу ЯМР-томографія, електричного парамагнітного резонансу ЕПР-спектроскопія посту пово будуть усе більше витискати метод томографії, заснований на реєстрації ступеня поглинання тканин рентгенівськими променями.

Очевидно, що сфери медицини, пов'язані з остеологічними проблемами, ще довго будуть використовувати рентгенівське випромінювання як один з основних діагностичних підходів.

1

1

2

В

2

А

5

5

3

Горизонтальний (В)

Вертикальний (А)

Принцип томографії (рис.2) заснований на пошаровій реєстрації великої кількості променів, посланих випромінювачем (1) через досліджуваний орган (3) убік реєстратора випромінювання (2).

Рис. 2. Компютерна томографія

На рисунку умовно розділено дві пари випромінювач-реєстратор, розташовані в горизонтальній (А) і вертикальній (В) площинах.

При проходженні через тканину досліджуваного органа, промені нерівномірно поглинаються в усіх його ділянках.

Припустимо, що всередині органа (3) є патологічний осередок (4). Тоді профілі поглинання променів, які пройшли через орган, будуть мати вигляд, поданий на схемі праворуч.

Низька інтенсивність відповідає розташуванню патологічного осередка. Наявність двох профілів дозволяє точно зазначити розташування осередка в структурі органа.

Етап опрацювання і графічного синтезу здійснюється за допомогою обчислювальних систем, бо в цьому випадку опрацьовуються величезні масиви цифрової інформації.

Принцип роботи установок для ультразвукової діагностики (рис. 3) багато в чому аналогічний до описаного вище. З тією різницею, що йдеться, по-перше, про механічні коливання ультразвукового діапазону, а по-друге, цей сигнал не проходить крізь орган, а відбивається від нього.

Досліджу-ваний орган

Імпульси на екрані осцилографа

Обробна система (компютер)

Екран УЗД-апарата з обємним (реальним) зображенням органа

Рис. 3. Ультразвукова діагностика

# Обробка тривимірних медичних зображень

Метод фіброскопічного дослідження застосовується для аналізу стану порожнистих органів (в основному, частин системи травлення). Найбільшого поширення комп'ютерна фіброскопія набула в Японії – країні, ендемічної за раком шлунка, що пов'язано зі способом життя і типом харчування японців.

Обчислювальна система фіброскопії (рис.4) складається з типового фіброскопа (джгута оптичних волокон), крізь який можна розглянути, сфотографувати або зняти відео з стану слизової оболонки шлунка.

У класичному підході зображення якогось дефекту, наприклад, зображення виразки слизової трансформується в словесний висновок, що, природно, може мати суб'єктивний характер, тобто залежить від кваліфікації лікаря, його фізичного стану та ін.

Рис. 1. Компютерна фіброскопія

Застосування комп'ютера для опрацювання графіки принципово не може цілком вирішити проблему ультразвукової діагностики, тобто постановки остаточного діагнозу.

Проте комп'ютер незамінний при обстеженні великих контингентів хворих, зокрема, при проведенні профілактичних оглядів.

Комп'ютерна діагностична система дозволяє зробити попередній висновок, тобто відібрати з загальної великої кількості обстежених пацієнтів тих, для яких далі необхідне більш ретельне обстеження висо-коваліфікованим лікарем-діагностом.

Такий підхід дає істотну економію часу і звільняє від рутинної роботи спеціалістів високої кваліфікації.

- Матеріали для самоконтролю

- Поняття медичного зображення.

- Засоби отримання медичних зображень.

- Обробка медичних зображень.

- Дво- та тривимірні зображення.

- Сучасні тенденції обробки зображень.

Рекомендована література (основна):

Булах І.Є., Лях Ю.Є., Марценюк В.П., Хаїмзон І.І. Медична інформатика. Підручник для студентів ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV р.а. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 308 с.

Годлевський Л.С., Баязітов М.Р., Мандель О.В., Марченко С.В., Біднюк К.А., Ляшенко А.В. Телемедичні технології в системі охорони здоровя. Одеса-2020 (електронний ресурс, 370 сторінок) https://info.odmu.edu.ua/chair/biophysics/fileinfo/12/106634

Годлевський Л.С., Мандель О.В., Приболовець Т.В., Пономаренко А.І., Жуматій П.Г., Данилюк О.І., Татарчук Т.В., Марченко С.В., Біднюк К.А., Ляшенко А.В. Розширена термінологія з курсу медичної інформатики. Навчально-методичний посібник. (електронний ресурс).- Одеса- 2020.- 57 с.

Медична інформатика : навч. посібник для студентів мед. ун-тів / В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко та ін. – Харків : ХНМУ, 2020. – 64 с.

Медична інформатика : підручник для студентів медичних ВНЗ / за ред.. В. Г. Кнігавка. – Харків : ХНМУ, 2015. – 288 с.

Медицинская информатика : учебник для студентов 2-го курса мед. вузов : в 2 ч. / под ред. В. Г. Книгавко. – Харьков : ХНМУ, 2016. – Ч. 1. – 150 с. – Ч. 2. – 197 с.

Handbook of Biomedical Informatics. Електронний ресурс: https://en.wikipedia.org/wiki/Book:Handbook_of_Biomedical_Informatics

Lubliner David J. Biomedical Informatics: An Introduction to Information Systems and Software in Medicine and Health / David J. Lubliner // Auerbach Publications. – 2015. – 434 p.

Nanette B. Health Information Management Technology: An Applied Approach / B. Nanette // American Helath Information Management Association. – 2016. – 5th ed. – 686 p.

Mervat Abdelhak. Health Information: Management of a Strategic Resource, / Mervat Abdelhak, Mary Alice Hanken // Saunders. – 2015. – 5th edition. – 800 p.

Editors J. H. Handbook of Medical Informatics / J. H. Editors, V. Bemmel, M. A. Musen // Електронний ресурс http://www.mieur.nl/mihandbook; http://www.mihandbook.stanford.edu

Mark A. Musen B. Handbook of Medical Informatics / Mark A. Musen B. // Електронний ресурс ftp://46.101.84.92/pdf12/handbook-of-medical-informatics.pdf

Edward H. Biomedical Informatics, 2014 / H. Edward, J. Shortliffe, J. Cimino // Електронний ресурс http://www.rhc.ac.ir/Files/Download/pdf/nursingbooks/Biomedical%20Informatics%20Computer%20Applications%20in%20Health%20Care%20and%20Biomedicine2014%20-%20CD.pdf

Допоміжна

Iнформаційно-технічна система автоматизованої лапароскопічної діагностики/ А.В.Ляшенко, М.Р.Баязітов, Л.С.Годлевськийi і співаавт. // Радіоелектроніка, інформатика, управління.- 2016.- № 4.- С. 90-96.

Автоматизована комп’ютерна діагностика апендициту під час лапароскопічного втручання/ Баязітов Д. М., Кресюн Н. В., Бузиновський А. Б., Ляшенко А. В., Нєнова О.М.// Клінічна хірургія.- 2017.- №8 (904).-  С.21-23.

Бузиновський А.Б. Ефективність рішень в лапароскопічній хірургії залежно від методів їх прийняття// Досягнення біології і медицини.- 2017.- №1 (29).- C.57-62.

Автоматизована лапароскопічна діагностика стану печінки / А.В. Ляшенко, М. Р. Баязітов, Л. С. Годлевський, Н. В. Кресюн, А. Б. Бузиновський, О. М. Нєнова // Досягнення біології та медицини. - 2016. - № 2. - С. 34-38.

Медицинская информатика : учебник / И. Е. Булах, Ю. Е. Лях, В. П. Марценюк, И. И. Хаимзон. – Киев : ВСИ «Медицина», 2012. – 424 с.

Medical Informatics=Медична інформатика : підручник / І. Є. Булах, Ю. Є. Лях, В. П. Марценюк, І. Й. Хаимзон. – Київ : ВСИ «Медицина», 2012. – 368 с.

Медична інформатика в модулях : практикум / І. Є. Булах, Л. П. Войтенко, М.Р. Мруга та ін. ; за ред. І. Є. Булах. – Київ : Медицина, 2012. – 208 с.

Інформатика в таблицях і схемах: ПК і його складові, операційна система Windows, інтернет, основні та допоміжні пристрої, системне та прикладне програмне забезпечення, моделювання та програмування / Л. І. Білоусова, Н. В. Олефіренко. – Харків : Торсінг плюс, 2014. – 111 с.

Основи інформатики. Microsoft Office 2013 (Word, PowerPoint на практиці) : навч. посібник / М. М. Дрінь, Н. В. Романенко ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. – 75 с.

Глинський Я. М. Інформатика : практикум з інформ. технологій / Я. М. Глинський. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. – 302 с.

Мінцер О.П. Інформатика та охорона здоров'я / О. П. Мінцер // Медична інформатика та інженерія. – 2010. – № 2. – С. 8–21

Медичні інформаційні системи в діагностиці, лікуванні і прогнозуванні цукрового діабету / [С. М. Злепко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 187 с.

Журибеда О. Системи керування базами даних : посібник / О. Журибеда. – Київ : Перше вересня, 2017. – 163 с.

Обвінцев О. В. Інформатика та програмування : курс на основі Python: матеріали лекцій: навч. посіб. / О. В. Обвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Основа,2017.–247 с.

Інформаційні технології: проблеми та перспективи / [Н.Г. Аксак та ін.] ; за заг. ред. В. С. Пономаренка ; М-во освіти і науки України. – Харків : Рожко С. Г., 2017. – 446 с.

Устенко С. А. Мережні інформаційні технології : навч. посібник для вищ. навч. заклад. / С. А. Устенко, І. В. Устенко ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв : Швець В. М., 2016. – 321 с. 61

Симбірська Л. М. Інформаційні системи й технології : навч. посібник для самост. вивчення. / Л. М. Симбірська, Г. Д. Симбірський, А. І. Левтеров. – Харків : ХНАДУ, 2016. – 129с.

Добрянський Д. О. Використання телемедицини у клінічній практиці : навч.-метод. посібник / Д. .О. Добрянський, О. П. Мінцер, В. В. Краснов. – Київ : Українсько-

Добрянський Д. О. Використання телемедицини у клінічній практиці : навч.-метод. посібник / Д. О. Добрянський, О. П. Мінцер, В. В. Краснов. – Київ : Українсько-Швейцарська програма «Здоров'я матері та дитини», 2011. – Ч. 2 (для викладача). – 94 с.

Готра О. З. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Ч. 3. Інформація і комунікація. Пошук та передача інформації. Використання технології баз даних для обробки та аналізу інформації / О. З. Готра, Л. Б. Лотоцька, І. С. Собчук ; за ред. О.З.Готри. – Львів : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2007 – 102 с.

Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електронних сигналів : нав. посібник / В.

Вуйцік, З. Ю. Готра, О. З. Готра та ін. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 308 с.

Hebda T. L. . Handbook of Informatics for Nurses & Healthcare Professionals / T. L. Hebda, P. Czar // Kindle Edition. – 2012. – 5th Edition. – 624 p.

Інформаційні ресурси

Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, 2011 // Електронний ресурс: https://www.amazon.com/Biomedical-Informatics-Computer-Applications-Biomedicine/dp/0387289860

Handbook of Biomedical Informatics https://en.wikipedia.org/wiki/Book:Handbook_of_Biomedical_Informatics

Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, 2011 // Електронний ресурс: https://www.amazon.com/Biomedical-Informatics-Computer-Applications-Biomedicine/dp/0387289860

Handbook of Medical Informatics / J. H. Editors, V. Bemmel, M. A. Musen // http://www.mieur.nl/mihandbook; http://www.mihandbook.stanford.edu

Mark A. Musen B. Handbook of Medical Informatics / Mark A. Musen B. // ftp://46.101.84.92/pdf12/handbook-of-medical-informatics.pdf

Handbook of Biomedical Informatics. ‘https://en.wikipedia.org/wiki/Book:Handbook_of_Biomedical_Informatics

Biomedical Informatics, 2014 / H. Edward, J. Shortliffe, J. Cimino // http://www.rhc.ac.ir/Files/Download/pdf/nursingbooks/Biomedical%20Informatics%20Computer%20Applications%20in%20Health%20Care%20and%20Biomedicine2014%20-%20CD.pdf

Societies:

www.amia.org, http://imia-medinfo.org/wp/, www.himss.org, www.tmi.or.th

U.S. Office of the National Coordinator for Health IT: http://www.healthcareitnews.com

Journals in the Field Biomedical Informatics:

Healthcare Informatics www.healthcare-informatics.com

Journal of the American Medical Informatics Association: www.jamia.org

www.uacm.kharkov.ua (Українська асоціація "Комп'ютерна Медицина") 62

http://www.ecdl.org/ (Офіційний сайт організації ECDL Foundation)

https://support.office.com/uk-ua/ (Довідкові та навчальні матеріали пакету Microsoft Office)

http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/help (Довідкові та навчальні матеріали з роботи в операційній системі Microsoft Windows)

Періодичні видання:

Медична інформатика та інженерія. Науково-практичний журнал – http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Mii/index.html

Клиническая информатика и телемедицина. Журнал Украинской ассоциации «Компьютерная медицина» – http://uacm.kharkov.ua/rus/index.shtml?r-klininfo-ujornal.htm