- ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

- Кафедра Організації та економіки фармації

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра організації та економіки фармації

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

з самостійної роботи студентів (СРС)

Навчальна дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Тема 9. Електробезпека.

Курс 4 	Факультет фармацевтичний

Одеса – 2022 р.

1. Тема.  «Електробезпека».

2. Актуальність теми. Електробезпека - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають шкідливе і небезпечне вплив на працюючих від електричного струму та електричної дуги. Правила електробезпеки регламентуються правовими і технічними документами, нормативно-технічною базою. Знання основ електробезпеки обов'язково для персоналу, що обслуговує електроустановки та електрообладнання.

3. Цілі заняття:

3.1 Загальні цілі:

- студенти повинні оволодіти знаннями про загальні вимоги безпеки до роботи з електрообладнанням;

- студенти повинні оволодіти знаннями правил електробезпеки, що регламентуються правовими і технічними документами, нормативно-технічною базою.

3.2 Виховні цілі: спрямувати розвиток професійно значущої підструктури особистості; виховання у студентів сучасного фармацевтичного мислення з питань охорони праці; відповідального відношення до  виконання вимог техніки безпеки під час роботи.

3.3. Конкретні цілі:

- знати:

- спрямувати розвиток професійно значущої підструктури особистості;

- виховання у студентів сучасного фармацевтичного мислення;

- засвоєння студентами знань про види впливів електричного струму на організм людини, фактори, що впливають на наслідки ураження струмом, навчання та інструктажі з електробезпеки.

- 3.4. На основі теоретичних знань з теми:

- оволодіти методиками /вміти/:

- знати техніку безпеки при роботі з технологічним обладнанням.

4. Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція).

| №№ п.п. | Дисципліни | Знати | Вміти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Попередні дисципліни Правоведення | Загальна теорія конституційного права. Основи правового статусу особистості. Цивільне право в Україні. | Правова база охорони праці у фармації. Основні законодавчі акти про охорону праці, їх правове поле та коло питань, на які поширюється їх дія. Засоби захисту персоналу від небезпечних та шкідливих речовин. |
|  | Організація та економіка фармації | Аптека як самостійне господарське підприємство. Форми власності, господарювання, спеціалізація аптек. Види матеріальної відповідальності. Штат аптеки. Розміщення аптечної мережі. Організація роботи аптеки з товарними запасами. Приміщення та їх оснащення. Складання замовлень-вимог у відділи аптечного складу, оформлення вимог-накладних. | Техніка безпеки при отриманні лікарських засобів. Засоби захисту виробничого персоналу від можливих наслідків небезпечних випадків. Дія персоналу у надзвичайних станах. Забезпечення пожежної безпеки при роботі з пожежно-небезпечними речовинами. |
| 2. | - Наступні дисципліни 1.Фармацевтичне законодавство 2.Належна фармацевтична практика | Значення основ охорони праці в галузі в системі підготовки провізорів на сучасному етапі розвитку фармації | - опрацьовувати та систематизувати різні законодавчі акти щодо охорони праці ; - опрацьовувати задачі охорони праці в системі забезпечення якості лікарських засобів. |
| 3. | - Внутрішньопредметна інтеграція | Вимоги до охорони праці при отриманні і аналізі лікарських засобів. Державні та галузеві стандарти про охорону праці. Загальні вимоги до чистих виробничих приміщень. Безпека праці на виробництві і лабораторіях по отриманню та аналізу лікарських засобів. | Гігієна праці при виготовлені ліків. |

5. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття

5.1 Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які має засвоїти студент при підготовці до заняття:

План

1 . Електробезпека .

2 . Види впливів електричного струму на організм людини

3 . Фактори що впливають на наслідки ураження струмом

4 . Навчання та інструктажі з електробезпеки.

1. Електробезпека - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають шкідливе і небезпечне вплив на працюючих від електричного струму та електричної дуги.

Електрична безпека включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно -технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи.

Правила електробезпеки регламентуються правовими і технічними документами, нормативно-технічною базою. Знання основ електробезпеки обов'язково для персоналу, що обслуговує електроустановки та електрообладнання.

Ураження електричним струмом відбувається , коли людський організм вступає в контакт з джерелом напруги.

Торкнувшись провідника, який знаходиться під напругою , людина стає частиною електромережі, по якій починає протікати електричний струм.

Як відомо, організм людини складається з великої кількості солей і рідини , що є гарним провідником електрики , тому дія електричного струму на організм людини може бути летальним .

2. Вид впливів електричного струму на організм людини

Наслідки , які виникнуть у результаті дії електричного струму на людину залежать від багатьох факторів , а саме:

- Від величини і роду викликаного струму , змінний струм є більш небезпечним , ніж постійний ;

- Тривалості його впливу , чим більше час дії струму на людину , тим важче наслідки ;

- Шляху протікання , найбільшу небезпеку становить струм, що протікає через головний і спинний мозок , область серця і органів дихання (легені) ;

- Від фізичного та психологічного стану людини. Організм людини володіє якимсь опором , цей опір варіюється залежно від стану людини.

Мінімальна величина струму , яку здатний відчути людський організм складає 1 мА.

При підвищенні струму більше 1 мА людина починає відчувати себе некомфортно , виникають хворобливі скорочення м'язів , при збільшенні струму до12 - 15 мА виникає судорожне скорочення м'язів , контролювати свою м'язову систему людина вже не в змозі і власними силами не може розірвати контакт з джерелом струму. Цей струм називається неминучий .

Дія електричного струму більше 25 мА призводить до паралічу м'язів органів дихання в результаті чого людина може просто -напросто задихнутися . При подальшому збільшенні струму виникає фібриляція серця.

Електричний струм проходячи через організм людини може чинити на нього три види впливів:

• термічне ;

• електролітичне ;

• біологічне.

Термічна дія струму на увазі появу на тілі опіків різних форм , перегрівання кровоносних судин і порушення функціональності внутрішніх органів , які знаходяться на питті протікання струму.

Електролітична дія проявляється в розщеплення крові та іншої органічної рідини в тканинах організму викликаючи істотні зміни її фізико- хімічного складу.

Біологічна дія викликає порушення нормальної роботи м'язової системи. Виникають мимовільні судорожні скорочення м'язів , небезпечно такий вплив на органи дихання і кровообігу , таких як легені і серце , це може призвести до порушення їх нормальної роботи , в тому числі і до абсолютного припинення їх функціональності.

3.Фактори що впливають на наслідки ураження струмом:

• Величина струму протікає через тіло людини ;

• Тривалість дії струму;

• Частота струму;

• Шлях проходження струму;

• Індивідуальний властивості організму людини

Основними факторами ураження які виникають в результаті дії електричного струму на людину є:

Електричні травми - місцеве пошкодження тканин організму внаслідок дією електричного струму або електричної дуги. До електричних травм можна віднести такі пошкодження як електричні опіки, електричні знаки , металізація шкіри , механічні ушкодження.

Найбільш поширеною електротравми є електричні опіки , приблизно 60 % від усіх випадків ураження електричним струмом. Електричні опіки бувають струмові і дугові .

Електричні знаки - виявляються на шкірі людини , який піддався дії струму , у вигляді плям овальної форми сірого або блідо жовтого кольору. Як правило , безболісні , тверднуть подібно мозолі , з часом омертвілий шар шкіри сходить самостійно.

Металізація шкіри - виникає в результаті проникнення у верхній шар шкіри дрібних часток металу , який оплавився під дією електричної дуги. Шкіра в місці ураження стає хворобливою , стає жорсткою , приймає темний металевий відтінок.

Електроофтальмія - виникає в результаті запалення зовнішньої оболонки очей під дією ультрафіолетових променів електричної дуги. Для захисту необхідно користуватися захисними окулярами і масками з кольоровими скельцями. Механічні ушкодження проявляються під дією струму , мимовільним судорожним скороченням м'язів. Це може привести до розриву шкіри , кровоносних судин і нервових тканин.

З вище перерахованих ушкоджень , які виникають в результаті дії електричного струму на організм людини , найбільш небезпечними є електричні удари. Електричний удар супроводжується порушенням живих тканин організму струмом , який через нього проходить. У цей момент виникають мимовільні судорожні скорочення м'язів.

Залежно від того , які наслідки виникають після електричного удару , їх поділяють на чотири ступені впливу:

I - судомні скорочення м'язів , людина у свідомості ;

II - судомні скорочення м'язів , людина без свідомості , дихання і робота серця присутні ;

III - відсутність дихання з порушенням роботи серця ;

IV - клінічна смерть , відсутність дихання , зупинка серця.

4.Обучение та інструктажі з електробезпеки.

Персонал енергооб'єкта , включаючи керівників , повинен проходити інструктаж з питань охорони праці , пожежної безпеки та технології робіт . Залежно від характеру і часу проведення інструктажі поділяються на: вступний , первинний , періодичний ( повторний) , позаплановий, цільовий. Всі види інструктажів проводяться у формі співбесіди та роз'яснень особами, які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з питань проведеного інструктажу. Результативність інструктажів контролюється особою, що проводить інструктаж.

Вступний інструктаж повинен проводитися при прийомі на роботу ( постійну або тимчасову), а також з особами, які прибули у відрядження, на практику або навчання.

Вступний інструктаж проводиться особами, на які наказом по енергооб'єкту покладено ці обов'язки, з використанням наочних посібників та технічних засобів навчання . Програма вступного інструктажу повинна містити питання , що враховують особливості даного об'єкта з точки зору охорони праці та пожежної безпеки , і затверджуватися технічним керівником енергооб'єкта .

Після інструктажу інструктує повинен переконатися, що інструктували має уявлення про основні види небезпеки об'єкту і джерелах можливого виникнення пожежі , правилах поведінки та порядку виклику пожежної охорони , незначних попереджувальних знаків і написів , наявних системах сповіщення про пожежу та правила застосування первинних засобів пожежогасіння .

Первинний інструктаж проводиться при прийомі на роботу (постійну або тимчасову), призначенні на нову посаду або зміну робочого місця , а також з працівниками інших підприємств і організацій ( відрядженими , студентами- практикантами ) , якщо вони будуть брати безпосередню участь у виробничих процесах.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці безпосереднім керівником або особою ним призначеним. Програма первинного інструктажу повинна містити питання , що враховують виробничі особливості та інструкції з охорони праці та пожежної безпеки для даної посади (робочого місця). Програма первинного інструктажу затверджується технічним керівником енергооб'єкта .

За результатами інструктажу інструктує (шляхом опитування та / або за допомогою технічних засобів навчання) повинен перевірити , що працівник освоїв особливості робочого місця з точки зору охорони праці та пожежної безпеки робіт і придбав необхідні навички, що забезпечують безпечне виконання посадових або службових обов'язків.

Періодичні (повторні ) інструктажі для виконання робіт з підвищеною небезпекою проводяться щомісяця таким чином , щоб протягом кварталу охопити всі питання первинного інструктажу , а протягом року - усі питання технології виконання робіт і пожежної безпеки. Для інших робіт періодичні інструктажі проводяться не рідше одного разу на півріччя , а з пожежної безпеки - один раз на рік.

Періодичні (повторні) інструктажі проводяться безпосереднім керівником в робочій обстановці з метою підвищення рівня знань правил та інструкцій , недопущення повторення мали раніше місце порушень охорони праці , пожежної безпеки , виробничої та трудової дисципліни . Програма періодичного інструктажу повинна містити питання за правилами та інструкціями технічної експлуатації , охорони праці , пожежної , ядерної та радіаційної безпеки (для АЕС), в обсязі знань , що визначається посадовою інструкцією , а також характером виконуваної роботи і що були порушеннями в роботі устаткування. Програма періодичного інструктажу затверджується технічним керівником енергооб'єкта .

За результатами інструктажу інструктує (шляхом опитування та / або за допомогою технічних засобів навчання) повинен переконатися , що працівник знає особливості робочого місця і володіє необхідними навичками для безпечного виконання посадових або професійних обов'язків.

Позапланові інструктажі проводяться безпосереднім керівником на робочому місці в таких випадках:

- Після введення в дію нових або НД;

- Після змін у складі устаткування або в технологічному процесі ;

- Після порушень працівником правил технічної експлуатації або охорони праці;

- На вимогу посадових осіб органів державного регулювання та нагляду;

- Після перерви в роботі понад 30 днів - для робіт з підвищеною небезпекою і понад 60 днів - для інших робіт.

Порядок проведення позапланових інструктажів аналогічний порядку проведення періодичних ( повторних ) інструктажів . Обсяг і зміст інструктажу визначається в кожному конкретному випадку, в залежності від причини, що викликала необхідність його проведення .

Проведення позапланових інструктажів не скасовує проведення періодичного ( повторного ) інструктажу .

Цільовий інструктаж проводиться при:

- Виробництві робіт за нарядом чи розпорядженням ;

- Виконанні разових робіт , безпосередньо не пов'язаних з посадовими обов'язками або обов'язками за фахом;

- Ліквідації аварій , стихійних лих;

- Проведенні різних заходів , екскурсій.

Цільовий інструктаж проводить особа, що відповідає за створення умов для безпечного виконання роботи, заходи.

Результати вступних інструктажів фіксуються в журналах вступних інструктажів, результати первинних, періодичних ( повторних ) і позапланових інструктажів - у журналі інструктажів на робочому місці , цільових - в нарядах - допусках та інших документах за рішенням керівництва енергооб'єкта.

Список літератури:

- Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Вишницька І. В., Александрова О. О. Тексти лекцій з дисципліни «Охорона праці у галузі». Одесса: ОНМедУ, 2020. 111 с.

- Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Александрова О. О., Вишницька І. В. та ін. Охорона праці в галузі: практикум. Одесса: ОНМедУ, 2019. 48 с.

- Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Вишницька І. В., Александрова О. О. та ін. Охорона праці в галузі: навч. метод. посіб. Одесса: ОНМедУ, 2019. 60 с.

- Веремій М. Охорона праці в медичній галузі / М. Веремій, В. Зенкіна, О. Яворовський., 2017. – 208 с. – (Медицина).

- Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 280 с.

- Атаманчук П. С., Мендерецкий В. В., Панчук О. П., Билык Р. М. Охорона праці в галузі: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 322 с.

- О. В. Яворовський. Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі / за ред. О. В. Яворовського, І. В. Сергети. Київ: Медицина, 2019. 224 с.

- Халмурадов Б. Д., Михайлюк В. О. Цивільна безпека: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 158 с.

- Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянский. Медицина надзвичайних ситуацій. Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 208 с.

- Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 252 с.

- Гандзюк М.П., Желібо Є.П. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2009. – 352с.

Методичні рекомендації склала                                             ст. викл. Вишницька І.В.