ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра організації та економіки фармації

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

з самостійної роботи студентів (СРС)

Навчальна дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Тема 7. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання.

Курс 4 	Факультет фармацевтичний

Одеса 2022

1. Тема.  «Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання».

2. Актуальність теми. Посудинами, що працюють під тиском, називаються герметично закриті ємності, призначені для здійснення в них хімічних і теплових процесів, а також для зберігання та перевезення стиснених, зріджених і розчинених газів та рідин. Посудини, що працюють під тиском, належать до об'єктів з підвищеною небезпекою, тому при їх виготовленні та експлуатації необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки.

3. Цілі заняття:

3.1 Загальні цілі:

- студенти повинні оволодіти знаннями про загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання;

- студенти повинні оволодіти знаннями щодо запобіжних, сигналізуючих і блокувальних пристроїв.

3.2 Виховні цілі: спрямувати розвиток професійно значущої підструктури особистості; виховання у студентів сучасного фармацевтичного мислення з питань охорони праці; відповідального відношення до  виконання вимог техніки безпеки під час роботи.

3.3. Конкретні цілі:

- знати:

- спрямувати розвиток професійно значущої підструктури особистості;

- виховання у студентів сучасного фармацевтичного мислення;

- засвоєння студентами знань про вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском; запобіжні, сигналізуючі і блокувальні пристрої, техніку безпеки при експлуатації балонів

3.4. На основі теоретичних знань з теми:

- оволодіти методиками /вміти/:

- знати техніку безпеки при роботі з технологічним обладнанням.

4. Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція).

| №№ п.п. | Дисципліни | Знати | Вміти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Попередні дисципліни Правоведення | Загальна теорія конституційного права. Основи правового статусу особистості. Цивільне право в Україні. | Правова база охорони праці у фармації. Основні законодавчі акти про охорону праці, їх правове поле та коло питань, на які поширюється їх дія. Засоби захисту персоналу від небезпечних та шкідливих речовин. |
|  | Організація та економіка фармації | Аптека як самостійне господарське підприємство. Форми власності, господарювання, спеціалізація аптек. Види матеріальної відповідальності. Штат аптеки. Розміщення аптечної мережі. Організація роботи аптеки з товарними запасами. Приміщення та їх оснащення. Складання замовлень-вимог у відділи аптечного складу, оформлення вимог-накладних. | Техніка безпеки при отриманні лікарських засобів. Засоби захисту виробничого персоналу від можливих наслідків небезпечних випадків. Дія персоналу у надзвичайних станах. Забезпечення пожежної безпеки при роботі з пожежно-небезпечними речовинами. |
| 2. | - Наступні дисципліни 1.Фармацевтичне законодавство 2.Належна фармацевтична практика | Значення основ охорони праці в галузі в системі підготовки провізорів на сучасному етапі розвитку фармації | - опрацьовувати та систематизувати різні законодавчі акти щодо охорони праці ; - опрацьовувати задачі охорони праці в системі забезпечення якості лікарських засобів. |
| 3. | - Внутрішньопредметна інтеграція | Вимоги до охорони праці при отриманні і аналізі лікарських засобів. Державні та галузеві стандарти про охорону праці. Загальні вимоги до чистих виробничих приміщень. Безпека праці на виробництві і лабораторіях по отриманню та аналізу лікарських засобів. | Гігієна праці при виготовлені ліків. |

5. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття

5.1 Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які має засвоїти студент при підготовці до заняття:

План

- Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском.

- Запобіжні, сигналізуючі і блокувальні пристрої.

- Безпека при експлуатації балонів.

- Класифікація балонів. Написи на балонах, колір забарвлення, колір поперечної смуги.

Посудинами, що працюють під тиском, називаються герметично закриті ємності, призначені для здійснення в них хімічних і теплових процесів, а також для зберігання та перевезення стиснених, зріджених і розчинених газів та рідин.

Посудини, що працюють під тиском, належать до об'єктів з підвищеною небезпекою, тому при їх виготовленні та експлуатації необхідно дотримуватись вимог ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском". Дія цих Правил поширюється на:

• посудини, які працюють під тиском води з температурою вище 115°С або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,07 МПа (0,7 кгс/см3), без врахування гідростатичного тиску;

• посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,07 МПа;

• балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснених і розчинених газів під тиском, вищим 0,07 МПа;

• цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких при температурі до 50 °С перевищує тиск понад 0,07 МПа;

• цистерни і посудини для транспортування і зберігання зріджених, стиснених газів, рідин і сипких тіл, в яких тиск вище 0,07 МПа утворюється періодично для їх випорожнення;

• барокамери.

Посудини, що працюють під тиском, до пуску в роботу мають бути зареєстровані в експертно-технічних центрах (ЕТЦ). Реєстрації в БТЦ підлягають:

а) посудини 1-ї групи, що працюють при температурі не вище 200°С, з добутком тиску в МПа (кгс/см3) на місткість у м3 (літрах) не більше 0,05 (500), а також посудини 2, 3 і 4-ї груп, що працюють при зазначеній вище температурі, в яких добуток тиску в МПа (кгс/ см3) на місткість м3 (літрах) не перевищує 1 (10 000). Група посудин визначається за табл. 6.1;

б) бочки для перевезення зріджених газів, балони місткістю до 100 л включно, які встановлені стаціонарно, а також, які призначені для транспортування і (або) зберігання стиснених, зріджених і розчинених газів;

в) посудини для зберігання або транспортування зріджених газів, рідких і сипких тіл, що перебувають під тиском періодично при їх випорожнюванні;

г) посудини зі стисненими і зрідженими газами, призначені для забезпечення паливом двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені.

Посудини, що працюють під тиском, підлягають технічному огляду до пуску в роботу та періодично у процесі експлуатації, а в необхідних випадках — позачерговому огляду; технічний огляд проводиться у визначені ДНАОП 0.00-1.07-94 терміни експертами ЕТЦ, а посудини, що не реєструються в органах Держгірпромнагляду — особою, відповідальною за їх справний стан і безпечну експлуатацію. Окрім того, технічний огляд посудин, цистерн, балонів і бочок може проводитись на спеціальних ремонтно-випробувальних пунктах, на підприємствах-виго-товлювачах, наповнювальних станціях, які мають відповідний дозвіл органів Держгірпромнагляду.

Технічний огляд складається із зовнішнього, внутрішнього оглядів і гідравлічного випробовування.

Таблиця 1.

Група посудин за розрахунковим тиском

Результати технічного огляду, а також термін наступного, записуються у паспорт встановленої форми, який повинна мати кожна посудина, що працює під тиском.

Контрольно-вимірювальні прилади, запобіжні пристрої та арматура

Для запобігання підвищення тиску вище допустимого в посудинах, апаратах та трубопроводах встановлюють пружинні або важільно-вантажні запобіжні клапани. Вони автоматично відкриваються при підвищенні тиску вище значення, що задається (регулюється) гвинтом стиснення пружини або вантажем, який встановлюється на важіль клапана.

Якщо посудина при'єднана до джерела живлення, в якому тиск більший за робочий тиск у посудині, то на підвідній лінії встановлюють редукційний клапан, який автоматично підтримує задане значення робочого тиску.

У разі необхідності контролю за рівнем рідини в посудинах, що мають границю поділу середовищ, застосовують покажчики рівня рідини. На посудинах, що обігріваються полум'ям або гарячими газами, в яких можливе зниження рівня рідини нижче дозволеного, має бути встановлено не менше двох покажчиків рівня прямої дії.

Кожну посудину і самостійну порожнину з різним тиском необхідно опоряджувати манометрами — приладами для вимірювання тиску. Манометри повинні мати клас точності не нижче 2,5 — при робочому тиску посудини до 2,5 МПа; 1,5 — при робочому тиску посудини понад 2,5 МПа.

Безпека під час експлуатації котельних установок

Високий тиск і температура води та пари у водогрійних і парових котлах створюють підвищену небезпеку при їх експлуатації. ДНАОП 0.00-1.08-94 "Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів" встановлює вимоги до проектування, будови, виготовлення, монтажу, ремонту та експлуатації парових котлів, автономних пароперегрівачів та економайзерів із робочим тиском більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2,), водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115 °С. Ці Правила не поширюються на котли з електричним обігрівом, котлі з об’ємом парового і водяного простору 0,01 м3 (10 л) і менше, у яких добуток робочого тиску в МПа (кгс/см2) на об’єм в м3 (л) не перевищує 0,02(200), пароперегрівачі трубніх печей підприємств хімічної, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості та деякі інші.

Котлі до пуску в роботу мають бути зареєстровані в органах Держгірпомнагляду. Такої реєстрації не підлягають котли, у яких (t,-100)V≤5

Де t, - температура насиченої пари при робочому тиску, °С;

V – водяний об’єм котла, м3.

Кожен котел піддається технічному опосвідченню інспектором (експертом) органів Держгірпромнагляду до пуску в роботу, періодично у процесі експлуатації, а в необхідних випадках – позачерговому опосвідченню. Технічне опосвідчення котлів складаеться із зовнішнього і внутрішнього оглядів ( не рідше одного разу на 4 роки) та гідравлічного випробовування ( не рідше одного разу на 8 років). Мінімальна величина пробного тиску при гідравлічному випробуванні прийметься:

Робочому тиску p не більше 0,5 МПа (5 гкс/см2) Pn = 1,5p, але не менша 0,2 МПа ;

Робочому тиску p більше 0,5 МПа Pn = 1,25 p, але не менше p + 0,3 МПа.

Час витримки під пробним тиском має бути не меншим ніж 10 хв.

Після цього тиск знижується до робочого, при якому і проводиться огляд всіх зварювальних, вальцювальних, клепаних і роз'ємних з'єднань. Результати технічного опосвідчення записуються у паспорт котла із зазначенням термінів наступного опосвідчення.

Для забезпечення безпечних умов і розрахункових режимів експлуатації та керування роботою всі котли мають бути оснащені: запобіжними клапанами (не менше двох); манометрами; термометрами; покажчиками рівня води (не менше двох, за винятком прямоточних котлів); запірною і регулювальною апаратурою; приладами безпеки і пристроями для живлення котлів водою.

Парові і водогрійні котли при камерному спалюванні палива мають бути обладнані автоматичними пристроями для припинення подачі палива у топку в таких випадках: погасання факела у топці; вимкнення всіх димососів; вимкнення всіх дуттєвих вентиляторів; зниження рівня води (для прямоточних котлів — витрати води через котел) нижче допустимого. На котлах необхідно встановити звукові сигналізатори верхнього і нижнього граничних рівнів води, які вмикаються автоматично.

Безпека під час експлуатації трубопроводів

Для швидкого визначення вмісту трубопроводів, а отже, і дотримання працівниками відповідних вимог безпеки при наближенні до них, встановлено десять груп речовин і відповідне розпізнавальне пофарбування трубопроводів, якими вони транспортуються: перша — вода (зелений), друга — пара (червоний), третя — повітря (синій), четверта і п'ята — горючі та негорючі гази, включаючи скраплені (жовтий), шоста — кислоти (оранжевий), сьома — луги (фіолетовий), восьма і дев'ята — горючі і негорючі рідини (коричневий), і нульова — інші речовини (сірий)*

Для того, щоб виділити, вид небезпеки на трубопроводи наносять сигнальні кольорові кільця: червоні — для легкозаймистих, вибухо- і вогненебезпечних речовин; жовті — для шкідливих і небезпечних речовин (отруйні, токсичні, радіоактивні); зелені — для безпечних і нейтральних речовин.

Безпека під час експлуатації балонів Балони призначенні для зберігання, перевезення та використання стиснених (азот, повітря, кисень, сірководень), зріджених (аміак, сірчистий ангідрид, бутан) чи розчинених (ацетилен) газів під тиском, вищим 0,07 МПа.

Безпечна експлуатація балонів забезпечується:

• необхідною механічною міцністю балонів і належним контролем за їх станом;

• запобіганням помилкового наповнення балонів іншими газами (наприклад, балонів для негорючих газів — горючими; балонів для горючих газів — киснем);

• дотриманням правил наповнення, транспортування, зберігання та використання балонів.

У процесі експлуатації балони проходять опосвідчення, які включають: огляд внутрішньої (за можливості) та зовнішньої поверхонь балонів; перевірку маси та міцності; гідравлічне випробовування. Огляд балонів здійснюється з метою виявлення на їх стінках корозії, тріщин, вм'ятин та інших пошкоджень для визначення придатності балонів до подальшої експлуатації. Якщо результати огляду незадовільні (виявлено тріщини, вм'ятини, раковини глибиною понад 10 % від номінальної товщини стінки), то балони вибраковуються.

Величина пробного тиску і час витримки балонів під таким тиском встановлюється відповідними стандартами (для стандартних балонів) та технічними умовами (для нестандартних), при цьому пробний тиск має бути не менший ніж півтора значення робочого тиску.

Для запобігання помилкового наповнення балонів іншими газами передбачено розпізнавальне фарбування та маркування балонів (табл. 2), а також відповідна різьба бокових штуцерів їх вентилів (у балонів для горючих газів — ліва, у балонів для негорючих газів — права).

Основним пристроєм, що забезпечує безпеку при експлуатації балонів є редуктор, який знижує тиск стисненого газу до робочого.

Балони з газом, повинні знаходитись на відстані не менше 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і не менше ніж 5 м від джерел відкритого вогню.

Безпека під час експлуатації установок кріогенної техніки

Кріогенні продукти — це речовини або суміш речовин, що знаходяться при кріогенних температурах 0—120 К. До основних кріогенних продуктів належать продукти низькотемпературного поділу повітря: азот, кисень, аргон" неон, криптон, ксенон, озон, фтор, метан, водень, гелій.

Таблиця 2

Фарбування і нанесення написів на балони

| Назва газу | Колір балонів | Текст напису | Колір напису | Колір смуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот | Чорний | Азот | Жовтий | Коричневий |
| Аміак | Жовтий | Аміак | Чорний |  |
| Ацетилен | Білий | Ацетилен | Червоний | Зелений |
| Бутан | Червоний | Бутан | Білий | Чорний |
| Водень | Темно-зелениЙ | Водень | Червоний |  |
| Повітря | Чорний | Стиснуте повітря | Білий | — |
| Кисень | Голубий | Кисень | Чорний | — |
| 1 Сірководень | Білий | Сірководень | Червоний | Червоний |
| Вуглекислота | Чорний | Вуглекислота | Жовтий | Жовтий |
| Хлор | Захисний | — | — | Зелений |
| Усі інші горючі гази | Червоний | Назва газу | Білий | — |
| Усі інші негорючі гази | Чорний | Назва газу | Жовтий | — |

Під час роботи з кріогенними продуктами можливі такі небезпеки:

• опіки відкритих ділянок тіла та очей внаслідок доторкання до предметів, що знаходяться при низьких кріогенних температурах, і при потраплянні низькотемпературної пари кріогенних продуктів у легені;

• обмороження внаслідок глибокого охолодження ділянок тіла при контакті з кріогенними продуктами;

• руйнування устаткування внаслідок термічних деформацій та холоднокрихкості матеріалів;

• витік кріогенних продуктів внаслідок розгерметизації устаткування через неоднакові термічні деформації його частин;

• вибухове руйнування устаткування внаслідок підвищення тиску через закипання та випаровування кріогенних рідин у замкнутих об'ємах при зміні режимів роботи або внаслідок природних теплопотоків.

Приміщення, в яких використовуються чи зберігаються кріогенні продукти, мають бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, причому приплив здійснюється зверху, а витяжка — знизу.

Вимоги безпеки при експлуатації балонів

Балони – це закриті металеві посудини різних ємностей, що працюють під тиском.

Стійкість балонів у вертикальному положенні досягається за допомогою стального башмака, впресованого у нижню частину конструкції.

Вибухи балонів від миттєвого розширення газу супроводжуються потужною вибуховою хвилею, яка розносить осколи на відстань понад 150м.

Причиною вибухів може бути:

переповнення їх рідиною зріджених газів;

підвищення тиску;

нагрівання або переохолодження;

потрапляння у балон жирових речовин;

накопичення у них металевих часток;

тривале зберігання газу без використання;

помилкове заповнення балона іншим газом і ін.

Для запобігання неправильному наповненню іншим газом введено чітке міркування корпусів балонів різними кольорами, залежно від їх призначення.

Особливу небезпеку для балонів становить їх падіння або удар в умовах низьких температур (-30 - -400С), що веде до хладоломкості металу.

Граничний тиск у балоні приймається для стиснених газів при температурі +200С, а для зріджених +500С. Збільшення температури газу всього на 100С збільшує тиск у балоні на 0,5 атм., що веде до неминучого вибуху.

Враховуючи таке об’ємне розширення газів у балоні не дозволяється їх переповнення. Незаповнений об’єм має становити 10% від об’єму балона. Зберігання балонів має виключати перегрівання їх будь-якими джерелами тепла.

При швидкому відкриванні вентиля на горловині балона різко підвищується температура газу, що призводить до спалахування, тому що у балоні і не вентилі завжди знаходиться іржа, окалина від зносу різьби вентиля. Забруднення горловини кисневих балонів маслом або жиром може викликати їх займання внаслідок активного окислення при виході кисню з балону.

Перевірка якості і огляд балонів здійснюється з метою визначення придатності їх до подальшої експлуатації.

Балони з виявленням корозії, тріщин, вм’ятин та інших пошкоджень повинні вибраковуватись. Усі балони, крім ацетиленових при періодичних технічних оглядах підлягають гідравлічному випробовуванні пробним тиском, що в 1,5 рази перевищує робочий тиск.

Терміни випробовування балонів залежать від ступеня небезпечності і токсичності газів. За цими ознаками гази бувають:

горючі і вибухонебезпечні;

інертні і негорючі;

такі, що підтримують горіння;

отруйні.

Результати огляду балонів заносяться у журнал випробувань. Забороняється експлуатація балонів у яких:

закінчився термін періодичного огляду;

несправні вентилі або відсутні, встановлені клейма;

пошкоджений корпус (корозія, зміна форми та ін.)

Балони з газами зберігають на складах окремо відповідно до групи небезпеки у вертикальному положенні закріплені хомутами. Заборонено зберігати в одному приміщенні балони з киснем і горючим газом.

Перевезення балонів здійснюють в горизонтальному положенні в прокладками їз дерев’яних брусків, що мають вирізані гнізда, вкладають балони вентилями в одну сторону з навернутими ковпаками.

Посадові особи, інженерно-технічні робітники і працівники, що займаються проектуванням, виготовленням, монтажем, ремонтом або експлуатацією балонів, зобов’язані виконувати вимоги правил безпеки при роботі з посудинами, що працюють під тиском.

Посадові особи, винні у порушенні вимог цих правил, в порядку встановленому чинним законодавством, несуть відповідальність незалежно від того, чи призвели ці порушення до аварії, нещасних випадків чи інших наслідків з людьми.

Безпека праці при експлуатації балонів

Вибухи балонів зі стиснутими газами найчастіше відбуваються через: їх падіння і удари об тверді предмети при перенесенні або транспортуванні; розширення газу в результаті перегрівання їх поверхонь сонячними променями, відкритим вогнем або іншими теплоносіями; виривання вентиля з горловини балона тиском газу при пошкодженій різьбі на вентилі або балоні; забруднення горловини кисневих балонів маслом або жиром і займання їх в результаті активного окислення при виході кисню з балону; тривале зберігання газу без використання: помилкове заповнення балону іншим газом та ін. Від миттєвого розширення газів вибух балонів супроводжується потужною вибуховою хвилею, яка розносить осколки на відстань радіусом понад 150 м. Вибухи балонів з горючим газом супроводжуються пожежею.

Особливо небезпечним для балонів є їх падіння в умовах низьких температур близьких до - 40 С, оскільки за таких умов дуже сильно знижується ударна в’язкість металу і настає явище холодоламкості.

Небезпечним є також підвищення температури балонів, бо при цьому тиск всередині його може перевищувати допустиме значення, що призведе до неминучого вибуху.

Граничний робочий тиск у балоні приймається для стиснених газів при температурі +20 °С, а для зріджених газів +50 с*. При збільшенні температури газу всього на 1 С, тиск в балоні збільшується на 5 ат. Враховуючи таке об’ємне розширення газів у балоні, забороняється їх переповнення. Практично, нормований незаповнений об’єм має становити 10 % від об’єму балона.

Стиснуті гази зберігають у балонах, які витримують високий тиск. Всі гази за ступенем небезпеки і токсичності поділяють на такі групи:

а) горючі і вибухонебезпечні;

б) інертні і негорючі;

в) підтримуючі горіння;

г) отруйні.

Відповідно до групи небезпеки балони на складах мають зберігатися окремо.

Забороняється зберігати в одному приміщенні балони з киснем і балони з горючими газами. Балони з отруйними газами необхідно зберігати у спеціальних закритих приміщеннях, влаштування яких регламентується відповідними нормами і положеннями.

Не дозволяється встановлювати балони з газом на відстані менше 1 м від опалювальних приладів, печей і радіаторів та на відстані менше 5 м від відкритого вогню.

Балони з газами зберігають у вертикальному положенні, закріпленими до стіни хомутами.

Під час транспортування і зберігання балонів вживаються заходи для запобігання їх падінню, пошкодженню і забрудненню.

Транспортують балони в горизонтальному або вертикальному положенні з обов’язковою прокладкою між ними. Прокладки з дерев’яного брусу мають вирізані дії я балонів гнізда, шнурові або гумові кільця товщиною не менше 25 мм (по два кільця на балон), які захищають їх від ударів один об другий. Усі балони при транспортуванні укладаються вентилями в один бік.

Для запобігання неправильному наповненню балонів газом введено чітке маркування їх корпусів. Корпуси балонів фарбують різними кольорами залежно від їх призначення.

Написи на балонах наносять по периметру не менше 1/3 периметра, а смуги шириною 25 мм по всьому периметру.

На верхній сферичній частині корпусу балона наносяться шляхом клеймування такі дані:

товарний знак заводу, номер і об’єм балона. в літрах, дата виготовлення;

фактична маса порожнього балона;

робочий тиск р, кгс / см , пробний гідравлічний тиск р, кгс І смг. Крім того, на балоні має бути зазначена дата останнього його випробування. Місце, де зазначені паспортні дані, покривається безбарвним лаком і обводиться помітною фарбою у вигляді рамки.

Перевірка балонів, крім ацетиленових, включає огляд зовнішньої і внутрішньої поверхні, визначення маси і об’єму, гідравлічне випробування, з мстою визначення їх придатності до подальшої експлуатації.

Балони, на поверхні яких виявлені тріщини, вм’ятини, раковини, надриви, вищерблення, знос різьби горловини або відсутні паспортні, дані вибраковуються.

Об’єм балона визначають як різницю між його масою при наповнені водою і порожнього.

При втраті у масі 10-15 % або збільшенні об’єму у межах до 2,5 % балони переводяться на тиск, зменшений проти встановленого не менше 50 %. При втраті у масі понад 20 % або збільшенні об’єму понад 3 % балони бракують.

При перевірці і оглядах балони підлягають гідравлічному випробуванню пробним тиском, що у 1,5 рази перевищує робочий тиск.

Термін випробування балонів залежить від ступеня небезпечності газу.

Періодичність огляду і гідравлічного випробування балонів для хлору, фосгену, сірководню, сірчаного газу становить два роки, для інертних газів - 5 років.

Результати оглядів балонів заносять у журнал випробувань за підписом особи, яка здійснювала технічний огляд. При задовільних результатах - балони придатні до експлуатації.

Відповідно до Правил, забороняється заповнювати газом балони, у яких: закінчився термін періодичного огляду, несправні вентилі або відсутні встановлені клейма, пошкоджений корпус (тріщини, корозія, зміна форми), забарвлення і написи не відповідають вимогам передбаченим Правилами.

Список літератури

- Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Вишницька І. В., Александрова О. О. Тексти лекцій з дисципліни «Охорона праці у галузі». Одесса: ОНМедУ, 2020. 111 с.

- Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Александрова О. О., Вишницька І. В. та ін. Охорона праці в галузі: практикум. Одесса: ОНМедУ, 2019. 48 с.

- Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Вишницька І. В., Александрова О. О. та ін. Охорона праці в галузі: навч. метод. посіб. Одесса: ОНМедУ, 2019. 60 с.

- Веремій М. Охорона праці в медичній галузі / М. Веремій, В. Зенкіна, О. Яворовський., 2017. – 208 с. – (Медицина).

- Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 280 с.

- Атаманчук П. С., Мендерецкий В. В., Панчук О. П., Билык Р. М. Охорона праці в галузі: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 322 с.

- О. В. Яворовський. Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі / за ред. О. В. Яворовського, І. В. Сергети. Київ: Медицина, 2019. 224 с.

- Халмурадов Б. Д., Михайлюк В. О. Цивільна безпека: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 158 с.

- Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянский. Медицина надзвичайних ситуацій. Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 208 с.

- Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 252 с.

- Гандзюк М.П., Желібо Є.П. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2009. – 352с.

Методичні рекомендації склала                                             ст. викл. Вишницька І.В.