Одеський національний медичний університет

Кафедра біофізики, інформатики та медичної апаратури

Методичні матеріали

для студентов 1 курса фармацевтичного факультета

Спеціальність: 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітньо-професійна програма: Фармація

з навчальної дисципліни

«Біологічна фізика з фізичними методами аналізу»

Лекція 6

Електрика

склав  доц. П.Г.Жуматій.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

"29" _серпня_ 2023_p., протокол №1

Завідувач кафедри, проф.                     Годлевський Л.С.

Одеса  2023

Електрика

Електромагнітні явища мають, окрім свого великого теоретичного значення для розуміння процесів у живій та неживій природі, також і важливі медико-біологічні застосування, серед яких варто виділити:

- дослідження електричних процесів, що відбуваються в живих організмах, а також електричних та магнітних властивостей біологічних об’єктів;

- вивчення механізмів взаємодії зовнішніх електромагнітних полів з біологічними тканинами;

- використання сучасної електронної апаратури для потреб медицини та біології.

Електричний заряд є фундаментальною властивістю матерії:  заряд частинки визначає, як вона реагує на електричні й магнітні поля. 	Заряд (позначається  q або Q) виміряється в кулонах (Кл).

Електричний заряд зберігається. Таким чином, повний заряд всесвіту є константою. Заряд не може бути створений або знищений, він може бути переданий між об'єктами при контакті.

Усі об'єкти складаються з негативно заряджених електронів і позитивно заряджених протонів, і, залежно від балансу цих двох, можуть бути або позитивно або негативно заряджені.

В просторі навколо зарядженого об'єкта існує електричне поле. Коли  інший заряджений об'єкт уводиться в це поле, на нього діє електрична сила.

Частинним випадком є електростатичне поле; воно створюється нерухомими електричними зарядами, величина яких не змінюється з плином часу.

Електричне поле можна виявити та дослідити за його дією на інші електричні заряди. З цією метою використовують пробні заряди, величина та розміри яких настільки малі, що вони не спотворюють досліджуване поле.

Силовою характеристикою електричного поля є напруженість.

Напруженість електричного поля  E у точці в просторі визначається як електрична сила  Fe, що  діє  на позитивно заряджений пробний заряд, поміщений у ту точку, розділена на величину заряду  q0

Одиниця напруженості електричного поля в СІ: [E] = Н/Кл = B/м.

Графічно електричне поле зображують силовими лініями. Вони пов'язані з електричним полем:

• Вектор напруженості  електричного поля E спрямований по дотичній до силової лінії електричного поля в кожній точці.

• Число силових ліній на одиничну площу поверхні, перпендикулярної  силовим лініям пропорційно величині електричного поля в тій області.

Таким чином, E є більшим, коли силові лінії близько друг до друга й маленьким, коли вони далеко одна від одної.

Силові лінії електростатичного поля незамкнені: вони починаються на позитивних зарядах і закінчуються на негативних або продовжуються у нескінченність.

Сила, що діє на заряджену частинку, дорівнює

.

За законом Кулона сила, що  діє між зарядами  q1 і q2  дорівнює

ε0 = 8.85 ∙ 10-12 Ф ∙ m-1  є  абсолютна діелектрична проникність вакууму (електрична стала).

Спрямована сила по прямій, яка з'єднує два заряди. Однойменні заряди відштовхуються,  різнойменні заряди притягаються.

Кожний заряд створює навколо себе електричне поле,

Поряд з напруженістю для характеристики електричного поля використовують вектор електричної індукції D. Електрична індукція не залежить від діелектричних властивостей середовища, а отже, не змінюється при переході з одного середовища в інше. Для поля у вакуумі:

D =0E.

Для ізотропного середовища з відносною діелектричною проникністю 

D =0 E.

Розмірність електричної індукції в системі СІ: [D] = (Кл2/H м2)Н/Кл = Кл/м2.

Скалярну величину, яка дорівнює

,

називають потоком вектора напруженостi електричного поля через поверхню площею А. Тут θ – кут, утворений вектором нормалі до поверхні n і вектором E.

Узагальнення на неплоскі поверхні маємо, розбиваючи поверхню на маленькі ділянки, які є плоскими.  Повний потік дорівнює сумі потоків через маленькі ділянки

Потік через поверхню  позитивний, якщо поле спрямоване з області, усередині поверхні, і негативний, якщо поле направляється в область.

Закон Гаусса стверджує, що електричний потік через будь-яку замкнену поверхню пропорційний  повному заряду, що  перебуває усередині:

де   ε = ε0kе   діелектрична  проникність.  Альтернативно, ми можемо також записати

де  D є  вектором електричної індукції.

Електростатичне поле потенціальне, тобто робота його сил по переміщенню електричного заряду q між двома точками не залежить від форми траєкторії, а визначається лише початковим та кінцевим положеннями заряду.

Як відомо, робота сил потенціального поля дорівнює зменшенню потенціальної енергії:

А12 = W1 – W2 = q(1 – 2),

де  – потенціал.

Потенціал – скалярна величина, яка характеризує здатність поля здійснювати роботу і визначається відношенням потенціальної енергії заряду в даній точці поля, до величини цього заряду

 = W/q.

Розмірність потенціалу: [] = Дж/Кл = B.

Безпосередній фізичний зміст має не сам потенціал, оскільки він, як і потенціальна енергія, визначається з точністю до сталого доданка, а різниця потенціалів:

 = 1 – 2.

Геометричне місце точок, що мають однаковий потенціал, називають еквіпотенціальною поверхнею.

При переміщенні заряду вздовж еквіпотенціальної поверхні ( = const, d = 0) робота над зарядом не виконується. Це означає, що сили електричного поля, а отже, і лінії напруженості перпендикулярні до еквіпотенціальних поверхонь.

Вектор напруженості електричного поля в будь-якій точці дорівнює градієнту потенціала, взятому зі знаком “–“.

E = – grad = – .

Вектор напруженості збігається з напрямком найбільшої зміни потенціалу і  спрямований в бік зменшення потенціалу.

Якщо поле однорідне (E = const), то:

E = (1 – 2)/l= U/l,

де  l – відстань вздовж напрямку E між точками 1 та 2.

Поле системи зарядів, є векторною сумою електричних полів Eі , створених кожним з них:

E=i=1nEi.

Цей принцип суперпозиції випливає безпосередньо з правила додавання сил.

Потенціал поля  системи зарядів, є алгебраїчною сумою потенціалів  i  полів, створених окремими точковими зарядами:

 = i=1nϕi.

Молекули багатьох речовин є природними диполями.

Диполем називають систему двох рівних за величиною точкових зарядів q протилежного знака, що знаходяться один від одного на малій відстані l, яку називають плечем диполя.

Плечу диполя присвоюють напрямок від заряду –q до заряду +q. Лінія, що проходить через електричні заряди, називається віссю диполя. Основна характеристика диполя – електричний момент:

p = ql.

Електричний момент диполя вимірюють в кулон-метрах ([p] = Клм), а дипольні моменти молекул з причини їхніх малих значень – в позасистемних одиницях – Дебаях (Д): 1 Д  3,3610–30 Клм.

Диполь, в цілому електрично нейтральний, утворює навколо себе електричне поле.

Згідно з принципом суперпозиції  потенціалу поля диполя:

A = q4πεε0r1 –q4πεε0r2 = q4πεε0r2−r1r2r1.

Вважаючи, що відстані до точки А від зарядів r1 і r2 набагато більші за плече диполя l, можна записати r2r1  r2; r2 – r1  lcos, де  – кут між векторами p i r2;  матимемо:

A = qlcosα4πεε0r2= pcosα4πεε0r2.

Цей результат дозволяє встановлювати залежність між різницею потенціалів в двох точках поля і параметрами диполя (орієнтацією в просторі, величиною p) і використовується при реєстрації біопотенціалів в кардіографії, енцефалографії, міографії тощо.

Диполь в електричному полі. Розглянемо спочатку поведінку диполя в однорідному електричному полі напруженості  E = const.

На заряди диполя діє пара сил: F+ = qE та F– = – qE, яка створює обертальний момент τ

Електричне поле намагається зорієнтувати диполь так, щоб вектори p і E були одного напрямку.

У неоднорідному полі, де напруженість змінюється від точки до точки, диполь не тільки орієнтується вздовж ліній напруженості, а й втягується в область більшої напруженості.

Це відбувається за рахунок нерівності сил F– та F+, які діють на позитивний та негативний заряди. Чим більша неоднорідність поля (більший градієнт напруженості), тим більша сила, яка діє на диполь:

F = p cos E.

Сила F спрямована у бік більшої напруженості і досягає максимального значення, коли  = 0, тобто коли диполь розміщений вздовж лінії напруженості поля.

Існуванням цієї сили пояснюється налипання пилу на наелектризовані поверхні, створення оболонки з молекулярних диполів іонами в рідких та газоподібних середовищах з полярними молекулами.

Потенційна енергія диполя в зовнішньому електричнім полі

.

Діелектрики – речовини, які в звичайних умовах погано проводять електричний струм.

До діелектриків належать всі гази (неіонізовані), деякі рідини (вода, гаc) і деякі тверді тіла (фосфор, ебоніт). Їхній питомий електричний опір  ≈ 106–1016 Омм.

Внесемо однорідний діелектрик в поле напруженості E0 = сonst. На протилежних гранях діелектрика з’являться зв’язані заряди різного знака, які створять власне поле E'. Враховуючи, що напрямки E0 і E' протилежні, результуюча напруженість Е = Е0 – Е'.

Величина, яка показує, у скільки разів напруженість поля в однорідному діелектрику менша, ніж напруженість поля у вакуумі, називається відносною діелектричною проникністю середовища :

 = E0/E = E0/(E0 – E).

Поляризація середовища і діелектриків, зокрема, є процес утворення об’ємного дипольного електричного моменту середовища. 	Поляризація може здійснюватися не тільки під дією електричного поля, а й деяких інших факторів, наприклад, механічних напруг (п’єзоелектричний ефект).

Мірою поляризації діелектрика є вектор діелектричної поляризації P, який дорівнює сумарному дипольному моменту молекул, віднесеному до об’єму V, в якому вони містяться, тобто

P=1Vi=1Npi,

де N – число молекул в об’ємі V, pi – дипольний момент частинки. 	Ступінь поляризації можна наближено вважати пропорційним до напруженості поля E:

P = 0 E,

де  – діелектрична сприйнятливість.

Електрична індукція в діелектрику визначається сумою двох доданків:

D = 0E + P,      або: 	D = 0E +0E =0(1 + )E.

1 +  = , де ε – відносна діелектрична проникність.

Обидві макроскопічні величини α і ε є безрозмірними і характеризують здатність речовини до поляризації.

Механізми поляризації діелектрика різноманітні і залежать від характеру хімічного зв’язку атомів у молекулі. Розрізняють діелектрики з полярними і неполярними молекулами.

Діелектрики, в молекулах яких центри просторового розподілу позитивних і негативних зарядів збігаються, називають неполярними. За відсутності зовнішнього поля дипольний момент таких молекул дорівнює нулю.

До діелектриків цієї групи належать: H2, N2, CO2, CCl4, парафін, бензол та інші вуглеводи.

Полярними називають молекули, в яких центри позитивних і негативних зарядів не збігаються.

Полярні молекули за відсутності електричного поля мають відмінний від нуля дипольний момент, який називають власним. 	Якщо в електричному полі відстань l не змінюється, то такі молекулярні диполі називають жорсткими.

До діелектриків з полярними молекулами (полярних діелектриків) належать речовини, що мають асиметричні молекули: H2O, NO2, HCl, CHCl, органічні кислоти тощо.

Розглянемо основні види поляризації.

Орієнтаційна поляризація. За відсутності зовнішнього поля в рідинах та газах з полярними молекулами вектор поляризації P = 0. 	Зовнішнє поле намагається зорієнтувати полярні молекули вздовж силових ліній. Внаслідок спільної дії двох факторів (зовнішнього поля і хаотичного теплового руху) у діелектрику з’являється переважаюча орієнтація молекулярних диполів у напрямку поля.

Деформаційна (електронна) поляризація обумовлена зміщенням електричних зарядів в атомах і молекулах під дією зовнішнього електричного поля, що призводить до появи дипольного моменту p у цих частинок,

p = 0E,

де  E – електричне поле в місці знаходження частинки, а   –поляри-зованість молекули.

Зауважимо, що діелектрична сприйнятливість  = n0,  де n0 – кількість диполів в одиниці об’єму. Такі молекули є нежорсткими дипольними молекулами, їх плече l  const.

Іонна поляризація (поляризація іонного зміщення). В іонних кристалах (наприклад, NaCl) можна умовно виділити підгратки, які утворені позитивними і негативними іонами. Дією зовнішнього поля обидві підгратки зміщуються у протилежні боки і на поверхні діелектрика з’являється зв’язаний заряд.

На дії постійного електричного поля високої напруженості (Е = 104–106 B/м) на весь організм або окремі його ділянки базується лікувальний метод – франклінізація.

Згідно з теорію Дебая та Ланжевена за експериментально

встановленою температурною залежністю діелектричної проникності можна визначити, який тип поляризації в даному діелектрику, які поляризованість   та дипольні моменти молекул  p.

Ці величини дають інформацію про полярність молекули і її окремих зв’язків, валентні кути, розподіл електронної густини тощо.

Діелектричні властивості живих тканин визначаються біоструктурами, які за значеннями дипольних моментів ділять на три групи.

До першої групи належать внутрішньоклітинні органоїди, значення їхніх дипольних моментів є максимальними. Для цих об’єктів характерна власна (спонтанна) поляризація.

Властивості таких утворень обумовлені, по-перше, їхньою шаруватою структурою, по-друге, наявністю різниці потенціалів на межі шарів із суттєво відмінними значеннями електропровідності. 	Клітинні органоїди є замкненими об’ємами, утвореними біомембраною – діелектриком, заповнені та оточені електролітом.

Питомі електропровідності позаклітинної та внутрішньо-клітинної рідини відрізняються від питомої електропровідності мембран (м  10–9 Ом–1м–1) у 109–1011 разів. На біомембранах існує різниця потенціалів близько 60–70 мВ.

За поведінкою в електричному полі та значеннями P такі внутрішньоклітинні органоїди подібні до доменів сегнетоелектрика. Тому живі тканини мають значну діелектричну проникність і інші сегнетоелектричні властивості.

Другу групу складають біологічно активні полярні макромолекули, що містяться як у цитоплазмі, так і у мембранах.

До третьої групи належать, в основному, молекули води і розчинених в ній різних неорганічних речовин. Дипольні моменти таких речовин мають значення 1–2 Дебая.

Дипольні моменти молекул змінюються за будь-якої, навіть зовсім незначної, перебудови структури речовини, тому дослідження динаміки діелектричної проникності дають можливість виявляти тонкі зміни, котрі відбуваються на молекулярному рівні.

У деяких речовин (п’єзоелектрики) при механічних деформаціях у певних напрямках виникає електрична поляризація навіть за відсутності електричного поля (прямий п’єзоефект).

Наслідком прямого п’єзоефекту є зворотний п’єзоефект – поява механічних деформацій під дією електричного поля.

Суттєвий п’єзоефект виникає в кістковій тканині за наявності деформації зсуву, а також в сухожиллях і шкірі. Причина ефекту – деформація колагену, основного білка з’єднувальних тканин. Під час деформації стиснення і розтягу п’єзоефект в колагені не виникає.

П’єзоефект використовується в акустоелектроніці у тих випадках, коли необхідно перетворити механічні коливання в електричні або навпаки: для створення джерел УЗ хвиль, випромінювачів і приймачів звуку, в мікрофонах, резонаторах.

У медицині п’єзоефект використовують в датчиках для вимірю-вання пульсу, у віброметрах – приладах для вимірювання вібрацій.

Поляризація діелектриків за відсутності електричного поля відбувається також і в піроелектриках, електретах.

Піроелектрики – кристали, в яких зміна спонтанної поляризації відбувається при зміні температури. Піроелектрики – приймачі та індикатори випромінювань. Типовий піроелектрик – турмалін: при зміні температури на  1оС виникає електричне поле  Е ~ 4104 B/м.

Електрети – речовини, які здатні тривалий час зберігати відмінний від нуля вектор поляризації, створюючи в навколишньому просторі власне електричне поле. Тобто електрети подібні до постійних магнітів, які створюють власне магнітне поле.

Перший електрет був створений у 1922 р. японським фізиком Єгуччі. Він розплавив речовину, що складається з полярних молекул, помістив її у сильне електричне поле, тобто зорієнтував дипольні моменти молекул, потім охолодив. Це так звані термоелектрети. 	Існують також фотоелектрети, радіоелектрети, механоелектрети тощо. Електрети застосовують як джерела постійного електричного поля, а також як чутливі датчики в приладах дозиметрії, електронної пам’яті.

Електричним струмом називають впорядкований (напрямлений) рух електричних зарядів.

Електричний струм має властивість теплової, хімічної і магнітної дії, причому магнітна дія струму проявляється в усіх без винятку провідниках, теплова дія відсутня у надпровідниках, хімічна дія проявляється переважно в електролітах.

Багато електричних явищ відбувається в  режимі, що встановився. В електричному колі при цьому потік заряду не змінюється і електричні потенціали залишаються незмінними.

Обладнання, здатне зберігати потенціали електродів незмінними, коли заряд  перетікає від одного електрода до іншого, назване джерелом електрорушійної сили.

Електрорушійна сила (ерс) E у колі дорівнює відношенню роботи Wext  сторонніх (неелектростатичних)  сил по переміщенню заряду в електричному колі до величини заряду  q:

E=Wextq

Напруга U на ділянці кола дорівнює відношенню повної роботи  W  усіх сил по переміщенню заряду до величини заряду q:

U=Wq

Напруга U на ділянці ланцюга  дорівнює сумі різниці потенціалів  і електрорушійної сили

U12 = 1 – 2 + Е.

Якщо ерс відсутня, то напруга дорівнює різниці потенціалів.

Електрорушійна сила, напруга й різниця потенціалів виміряються у вольтах (В).

Сила струму I визначається відношенням кількості заряду dq, який переноситься через переріз провідника, до проміжку часу dt, за який цей заряд переноситься:

I = dq/dt = q (t).

Якщо за будь-які однакові проміжки часу переносяться однакові кількості електричного заряду, то це постійний струм

I = q/t.

Одиницею сили струму  в системі СІ є  ампер (А).

Густина струму j дорівнює відношенню сили струму dI до площі поперечного перерізу провідника dS, через який цей струм іде:

J = dI/dS.

У випадку постійного струму

J = I/S.

Розмірність густини струму [J] = А/м2.

Густина струму J – вектор; вона має напрямок потоку позитив-них зарядів через розглянутий елемент площі

J = nq0 υ,

де n – концентрація вільних носіїв, q0 = ze – заряд одного вільного носія, e = 1.610–19 Кл – елементарний електричний заряд, z – ціле число (у випадку електролітів z – валентність іона).

Для багатьох матеріалів густина струму  J  прямо пропорційна напруженості Е електричного поля. Ця поведінка представлена законом Ома в диференціальній формі:

J=σE .

Коефіцієнт пропорційності  σ  є питомою електропровідністю  матеріалу, що показує,  наскільки добре він проводить електричний струм. Одиниця питомої електропровідності   ом-1·м-1.

Величина, зворотна питомої електропровідності,  є  питомий опір  ρ, ( ом·м). Використовуючи питомий опір  ρ  закон Ома в диферен-ціальній формі може бути представлений у вигляді

Закон Ома в такому вигляді встановлює зв’язок між величинами, які відносяться до даної точки провідника (локально), тому він застосовний і до неоднорідних провідників.

Для однорідного провідника з незмінним перерізом довжиною  L  і площею поперечного переріза  A,  величина  R

названа  опором. Одиниця опору ом (Ω).

Опір характеризує властивість електричного кола перетво-рювати електроенергію в теплову енергію.

Вимірюють електричний опір омметром.

У більшості випадків за сталої температури відношення напруги на кінцях провідника U до величини струму I є величина стала, тобто

U/I = R.

Це закон Ома в інтегральній формі.

Величину зворотну опору, 1/R, називають  провідністю  й вимірюють у зворотних омах (Ω-1).

Коли опір матеріалу постійний, матеріал є омічним. Елементи  кола із заданим опором називаються резистори.

Будь-яку конфігурацію резисторів можна привести до ряду послідовних  і паралельних сполучень  і знайти єдиний еквівалентний опір за правилами:

для  n резисторів,  послідовно з'єднаних

для  n резисторів паралельно з'єднаних,

Для розрахунків застосовують наступні закони Кирхгофа:

1. Сума струмів, що входять у сполучення,  дорівнює сумі вихідних струмів

.

2. Сума електрорушійних сил в електричному контурі рівняється сумі падінь потенціалу в електричному контурі

Закони Кирхгофа застосовні до кола з декількома зв'язаними електричними контурами.

Багато біологічних середовищ (кров, спинномозкова рідина та інші) є електролітами. Носії струму в електролітах – це позитивні і негативні іони, тому загальна густина струму

j = j+ + j– = q0(n+υ + + n–υ –),

де n+ і n–, υ + і υ – – відповідно концентрації та швидкості позитивних і негативних іонів.

Припустимо, що кожна нейтральна молекула дисоціює на два іони. Тоді концентрації позитивних та негативних іонів будуть однаковими n+ = n– =  n, де  – коефіцієнт електролітичної дисоціації, n – число нейтральних молекул розчиненої речовини в одиниці об’єму. Звідси маємо:

j =  nq0 (υ + + υ –).

Швидкість впорядкованого руху іонів прямо пропорційна до напруженості поля

υ = bE.

Коефіцієнт пропорційності b називається рухливістю носіїв. 	Рухливість b чисельно дорівнює швидкості впорядкованого руху в полі з напруженістю Е = 1 В/м:

b = υ /E, [b] = м/см/В = м2/(Вс).

Величина рухливості залежить від заряду носія q0, його маси m, а також від часу вільного пробігу : b=q0τm. Значення рухливості для іонів  10–7-10–8 м2/(Вс).

Для іонів різного знака υ + = b+E, υ – = b–E, тоді для густини струму отримаємо

j =  nq0(b+ + b–)E.

Бачимо, що питома електропровідність  для електролітів:

 =  nq0 (b+ + b–).

Видно, що провідність зростає відповідно до зростання коефіцієнта дисоціації, концентрації молекул електроліту, заряду носіїв, рухливості іонів b+ і b–.

Із зростанням температури питомий опір електролітів зменшується. Це відбувається, по-перше, завдяки збільшенню коефіцієнта дисоціації з ростом температури; по-друге, завдяки зменшенню в’язкості рідин, в результаті чого збільшується рухливість іонів.

Визначення електропровідності біологічних тканин – непросте завдання. При цьому доводиться враховувати цілий ряд специфічних особливостей. Основу характерних лише для живих об’єктів властивостей (збудливість, скорочуваність) становлять ефекти, що мають електричну природу. Тому, опір живих клітин і тканин чутливий до дії електричного струму, особливо чутливі легко збудливі тканини: нерви і м’язи, а це означає, що при вимірюваннях потрібно використовувати досить низькі напруги. 	Електропровідність окремих ділянок залежить від опору шкіри і підшкірного шару в місцях накладання електродів. Опір шкіри, в свою чергу, визначається віком, товщиною, пітливістю тощо.

Біологічні тканини мають досить неоднорідну електропровідність. В них складним чином чергуються ділянки з високою провідністю (біологічні рідини) і низькою (шкіра, кісткова і жирова тканини, мембрани клітин та клітинних органоїдів).

Вимірювання електропровідності (кондуктометрія) широко використовується при вивченні процесів, які відбуваються в живих клітинах і тканинах під час зміни фізіологічного стану в результаті дії деяких хімічних речовин, а також за умови патологічних процесів.

Постійний струм з напругою U  60–80 В використовується з лікувальною метою в гальванізації. При цьому густина струму не повинна перевищувати  jmax = 0.1 мА/см2.

Електрофорез – ще одна лікувальна методика, яка базується на пропусканні постійного струму. Електрофорез використовується для введення лікарських речовин через шкіру або слизові оболонки під дією електричного поля.

Оскільки рухливість – величина, характерна для даного типу іонів, то за її значенням можна встановити вид іонів, або, якщо є суміш іонів, розділити їх в електричному полі. Цю особливість використовують для аналізу сироватки крові, шлункового соку електрофоретичним методом. Фракції білків (альбуміни, -, -, -глобуліни) мають різні значення рухливості, тому їх можна розділити електричним полем, а потім і визначити їхні концентрації.

Пропускання електричного струму через біологічні тканини супроводжується нагріванням. Кількість теплоти, яка при цьому виділяється за час t, може бути знайдена за законом Джоуля–Ленца

Q = I 2 R t.

Закон Джоуля–Ленца в диференційній формі

q = E2 = jE.

Для прогрівання живих тканин непридатні через небезпеку постійні та низькочастотні струми, оскільки суттєвий тепловий ефект може бути досягнутий лише при використанні струмів значної сили. 	При дії струмом частотою  ν≥500 кГц зміщення іонів має величину такого ж порядку, як і їх зміщення внаслідок теплового руху, тому струми чи електромагнітні хвилі такої та більшої частоти не мають руйнівного чи подразнюючого впливу і можуть використовуватись з метою лікувального прогрівання.

Тепло Джоуля - незворотний процес. Нагрівання провідника при однорідній температурі не робить електричний струм.

Крім джоулевого ефекту, є кілька зворотних термоелек-тричних ефектів. Найчастіше застосовують ефект Зеебека:

Якщо кінці провідників із двох різних металів з'єднані, і ці з'єднання мають різну температуру,  то по колу  йде струм.

Основне застосування ефекту Зеебека - це вимір температури за допомогою термопари.

Електрорушійна сила E термопари залежить від природи металів і температури з'єднань T1 і T2:

E = α (T1 – T2).

Константа α залежить від  природи  цих двох  металів.

Явище Пельтье - інверсія ефекту Зеебека:

Коли через з'єднання двох різних металів тече струм, температура  з'єднання  змінюється.

Явище Пельтье в  термопарі, може вважатися електричним тепловим насосом,.

Третий термоелектричний ефект називається ефектом Томсона:

Коли різні частини того ж самого металевого провідника підтримуються при різних температурах, у провіднику виникає різниця потенціалів.

Термоелектричні ефекти відбуваються у всіх провідниках. В електричному апарату високої чутливості бажано уникнути перепаду температур у різних частинах апарата, щоб уникнути труднощів, пов'язаних з термоелектрорушійною силою.